ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШИШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями)

# Том II

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ШИШОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОБРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(пояснительная записка)

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, главный специалист | ______________________________ | Забнина А.Н. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |  |  |
| Инженер-экономист, главный специалист | ______________________________ | Одноралова Н.А. |
| Юридическое сопровождение проекта: |  |  |
| Начальник юридического отдела | _____________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды», «Природно-ресурсный потенциал»: |  |  |
| Инженер-эколог, главный специалист | ______________________________ | Ульченок Т.Ф. |
| Инженер-эколог, главный специалист | ______________________________ | Захарова Н.П. |
| Разработка раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: |  |  |
| Инженер-эколог, ведущий специалист | ______________________________ | Лемзякова Ю.С. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |  |  |
| Инженер, главный специалист | ______________________________ | Россихина Л.В |
| Графическое оформление проекта: |  |  |
| Архитектор, специалист I категории | ______________________________ | Стенченко О.П. |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ (в ред. решений СНД от 18.06.2020 г. №200) |  |  |
| 1. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ШИШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |  |
|  | 1.1. |  | Особенности экономико-географического положения и факторы развития Шишовского сельского поселения. |
|  | 1.2. |  | Административно-территориальное устройство. Границы. |
|  | 1.3. |  | Краткий историко-градостроительный анализ территории Шишовского сельского поселения. 1.2.1. Анализ градостроительной документации Шишовского сельского поселения |
|  | 1.4. |  | Природно-ресурсный потенциал Шишовского сельского поселения. |
|  | 1.5. |  | Население и демография. |
|  | 1.6. |  | Экономическая база и анализ бюджета. |
|  | 1.7. |  | Земельный фонд и категории земель. 1.7.1. Земли населенных пунктов 1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения 1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 1.7.4. Земли особо охраняемых территорий 1.7.5. Земли лесного фонда 1.7.6. Земли водного фонда 1.7.7. Земли запаса 1.7.8. Кадастровая оценка земель |
|  | 1.8. |  | Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенного пункта 1.8.1. Планировочная организация территории Шишовского сельского поселения 1.8.2. Функциональное зонирование территории населённого пункта Шишовского сельского поселения 1.8.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории: |
|  |  |  | 1.8.4. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций 1.8.5. Охранные зоны объектов промышленности и специального назначения 1.8.6. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 1.8.7. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 1.8.8. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия 1.8.9. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов 1.8.10. Охранные зоны охраняемых объектов |
|  | 1.9. |  | Объекты капитального строительства местного значения 1.9.1. Инженерная инфраструктура 1.9.2. Транспортная инфраструктура 1.9.3. Объекты жилищного строительства 1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения 1.9.5.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 1.9.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения 1.9.7. Объекты специального назначения. Обеспечение территории городского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения. |
| 2. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |
|  | 2.1. |  | Базовый прогноз численности населения Шишовского сельского поселения |
|  | 2.2. |  | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Шишовского сельского поселения |
|  | 2.3. |  | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование 2.3.1. Функциональное зонирование 2.3.2. Градостроительное зонирование 2.3.3. Архитектурно-планировочное освоение |
|  | 2.4. |  | Предложение по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Шишовского сельского поселения |
|  | 2.5. |  | Предложения по размещению на территории Шишовского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры (в ред. решений СНД от 18.06.2020 г. №200) 2.5.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры 2.5.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства (в ред. решений СНД от 18.06.2020 г. №200) 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры 2.5.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения 2.5.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |
| 3. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| 4. | РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |
|  | 4.1. | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 4.1.1.Анализ возможных последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах 4.1.2 Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте 4.1.3 Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газораспределения - Анализ возможных последствий аварий на магистральном нефтепродуктопроводе |  |
|  | 4.2. | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера 4.2.1 Геологические опасные явления 4.2.2 Гидрологические опасные явления 4.2.3 Метеорологические опасные явления |  |
|  | 4.3. | Оповещение в случае чрезвычайной ситуации |  |
|  | 4.4. | Проведение аварийно – спасательных работ |  |
|  | 4.5. | Противопожарные мероприятия на территории поселения |  |
|  | 4.6. | Лечебно-эвакуационное обеспечение |  |
| 5. | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |
| 6. | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. |  |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положение о территориальном планировании Шишовского сельского поселения |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Шишовского сельского поселения (пояснительная записка). |
| Графическая часть |  |  |
| 3. | 1 | Карта Генерального плана Шишовского сельского поселения (утверждаемая). |
|  | 2 | Карта современного состояния территории Шишовского сельского поселения с отображением зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая). |
|  | 3 | Карта развития транспортной инфраструктуры Шишовского сельского поселения (утверждаемая). |
|  | 4 | Карта развития инженерной инфраструктуры Шишовского сельского поселения. Система водоснабжения и водоотведения (утверждаемая). |
|  | 5 | Карта развития инженерной инфраструктуры Шишовского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения и трубопроводного транспорта (утверждаемая). |
|  | 6 | Карта развития инженерной инфраструктуры Шишовского сельского поселения. Система электроснабжения (утверждаемая). |
|  | 7 | Карта развития инженерной инфраструктуры Шишовского сельского поселения. Система связи (утверждаемая). |
|  | 8 | Карта современного состояния территории Шишовского сельского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая). |
|  | 9 | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждаемая). |
|  | 10 | Зоны действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области (утверждаемая). |
|  | 11 | Карта современного состояния территории Шишовского сельского поселения с отображением границ функциональных зон населенного пункта. |
|  | 12 | Карта современного состояния территории с отображением границ землепользований земель сельскохозяйственного назначения. |
|  | 13 | Карта территориальной доступности учреждений социального и культурно бытового обслуживания Шишовского сельского поселения. |

ВВЕДЕНИЕ (в ред. решений СНД от 18.06.2020 г. №200)

Проект Генерального плана Шишовского  сельского поселения разработан во исполнение постановления администрации Шишовского  сельского поселения Бобровского  муниципального района Воронежской области от 13.11.2008 г. № 58, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (статья 23), Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 года № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Генеральный план Шишовского сельского поселения утверждён решением совета народных депутатов Шишовского сельского поселения от 10.07.2012 №16 (в ред. решения 29.04.2019 №151).

Внесение изменений в Генеральный план Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Шишовского сельского поселения №52 от 24.04.2019.

Графические материалы представлены на основных чертежах Генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в четвертом разделе настоящего генерального плана.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), включающие анализ существующих природных условий и ресурсов, ландшафтно-рекреационного потенциала сельского поселения, территорий, благоприятных для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному); предложены варианты социально-экономического развития территории поселения; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

1. Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

2. Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

3. Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Шишовского  сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры сельских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Шишовского  сельского поселения Бобровского  муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

1. Паспорт муниципального образования Шишовского  сельского поселения Бобровского  муниципального района Воронежской области.

2. Описание границ Шишовского  сельского поселения Бобровского  муниципального района Воронежской области.

3. Картографические материалы.

4. Данные БТИ, отделов статистики о занятости населения, об объектах здравоохранения, образования и др.

5. Список объектов культурного наследия Бобровского  муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Воронежской области.

6. Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

7. Материалы Схемы территориального планирования Воронежской области, утверждённой Постановлением правительства от 05.03.2009 г. № 158 «Об утверждении Схемы территориального планирования Воронежской области».

8. Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009 год.

9. Данные анкетного обследования.

10. Ответы соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Шишовского  сельского поселения, на запросы разработчика проекта Генерального плана.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы были использованы следующие материалы и  документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая по метеостанции г. Борисоглебск (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 от 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный  фонд информации по     природным      ресурсам     и    охране     окружающей     среды   МПР   России    центральному   федеральному   округу)

- «Кадастр  особо  охраняемых природных территорий  Воронежской  области» / Под ред. проф.  О.ПОС. Негробова. - Воронеж:  Воронежский  государственный  университет, 2001. - 146с., 4с. ил.

- Постановление    администрации    Воронежской    области   от   28.05.1998г.  №500  «О памятниках  природы на территории Воронежской области».

- Постановление администрации  Воронежской  области № 859 от 16.12.2000г. (ред. от 16.12 2010). «Об усилении охраны и рациональном использовании ресурсов животного мира»

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2008г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

При разработке раздела «Историко-градостроительный анализ территории Шишовского  сельского поселения» были использованы следующие материалы и  документы:

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 января 2006г.): реестр (справочник) / Упр-е  архит.и град. администрации  Воронежской области. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. - 116с.;

- Адрес - календарь Воронежской губернии на 1917г. - Воронеж, 1917. -  С.89;

- Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. - Воронеж, 1994, - С. 65-78; 106-120;

- Акиньшин А.Н. Материалы к биографическому словарю воронежских архитекторов (конец ХYII - начало ХХ вв.). Рукопись.

- Барановский Г.В.  Юбилейный  сборник  сведений  о деятельности бывших воспитанников Института  гражданских  инженеров. - СПб.,  1893. С.230.

- Болховитинов Е. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии // Воронежский край ХYIII века в описаниях современников. - Воронеж, 1992. - С.178-180

- Борисов В.Б. Бобров // Города Воронежской области. -Воронеж, 1978. - С.37-46

- Веселовский Г.М., Воскресенский Н.В. Бобров // Города  Воронежской губернии: их  история  и  современное состояние с кратким очерком Воронежской губернии.-Воронеж, 1876.- С. 85-94

- Воронежский край в XVIII веке: документы и материалы по истории края. Составитель В.М. Проторчина. – Воронеж, 1980.- С.54-63; 160;

- Винников А.З. Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории Воронежского края. – 2-е изд., испр. И доп. – Воронеж, 2003. – 280с.

- Воронежские        Епархиальные       ведомости - Воронеж, 1908. N18, То же - Воронеж, 1913. N 50.

- Воронежский Телеграф - Воронеж, 1907, №154

- Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. - М., 1987. - Т. 1.- С. 346, 347, 654; М., 1988. - Т. 2.- С. 481;

- Государственный список памятников истории,  архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965. - С. 88, 89, 196-199;

- Загоровский В.П. История Воронежского края от А до Я. .- Воронеж, 1982.- С. 28-29

- Загоровский В.П.  Общий очерк истории заселения и хозяйственного освоения южных окраин России в эпоху зрелого  феодализма. // История  заселения  и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма. - Воронеж, 1987.- С. 213.

- Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – 251с.

- Загоровский В. П. Возникновение и развитие городов в Воронежском крае в ХYII - ХYIII веках // История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма: сб.науч.труд. - Воронеж,1987. -   С.62-93;

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / под ред. О.П.Негробова. Воронеж: ВГУ, 2001. -  С.10-23;

- Капустина Н., Кригер Л., Соколов А., Степанова Е. Сказ о земле Бобровской. - М., 9-73.

- Кригер Л. Бобров: Красота и эклектика. // Воронежский курьер.- Воронеж, 1998. № 43

- Кригер Л.В., Чесноков Г.А. Архитектура исторических городов Воронежской области - Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2002. - 320с;

- Кригер Л.В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области – Воронеж: ВГУ, 2006. – 244с.

- Кригер Л.В. Воронежская область: Исторические города. Визитная карточка - Воронеж: ТО "Альбом", 2007. - 48с.

- Кригер Л.В. Воронежские усадьбы ХYIII -нач. ХХвв.: проблемы изучения и сохранения // Русская усадьба  ХYIII -нач. ХХвв. Проблемы изучения, реставрации и музеефикации: матер.конфер. - Ярославль, 2005. -  С.52-61

- Кригер Л.В. Воронежские усадьбы ХYIII - нач.ХХвв. - прошлое и настоящее. //Краеведение в России: история, современное состояние, перспективы развития: матер.Всерос. науч-практич. конф. - М.:Ключ 2006, - С 23-34

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба: Воронежская губерния / Сост. В. Михалевич. - СПб., 1862. - С. 372-374;

- Материалы Свода памятников истории и культуры РФ. Воронежская область. Вып.2. Ч.1 - М.,1993. - С. 5-45

- Материалы по оценке недвижимого имущества уездных городов и пригородных слобод Воронежской губернии. - Воронеж., : из-во Воронежского губ.зем., 1902. - 76с.;

- Мизис Ю.А. Военно-географическая экспедиция 1685г. в Тамбовском крае // Историческая география Черноземного центра России (дооктябрьский период). - Воронеж, 1989. - С.53-55

- Народное образование Воронежской губернии. Статистический обзор за 1916г. -Воронеж.1917. С.8-9.

- Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. - Воронеж.1900 – С. 167-222, 292;

- Население и хозяйство Воронежской губернии: статистический сводный сборник / ред.И.Воронов. - Воронеж.: Изд.Воронеж.губ.стат.отдела.,  1927. - 334с.;

- Обзор Воронежской губернии за 1913г.- Воронеж, 1914. - С.60;

- Описание Воронежского наместничества 1785 года/ Отв. ред. В. П. Загоровский. - Воронеж, 1982. - С. 45-47, 86-89;

- Очерки истории Воронежского края. Т.1: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. - Воронеж, 1961;

- Памятники истории и культуры Воронежской области: аннотированный список памятников / ред.кол.: Загоровский В.П. (отв.ред) и др. - Воронеж, 1989. - 95с;

- Памятная книжка   Воронежской   губернии    на 1887 г. - Воронеж, 1888. - С. 256-258; Тоже за 1900 г. - Воронеж, 1899. Отдел II. - С. 86,98; Отдел III. — С. 12; Отдел IV. - С. 122;

- Панова, В.И. Историко-географическая характеристика Воронежского края по карте 1732 года П.Лупандина и И.Шишкова // Историческая география Черноземного центра России (дооктябрьский период): сб.науч.тр./ ВГУ - Воронеж, 1989. ВГУ -  С.89-105;

- Панова В.И. Попытки строительства русских крепостей на Битюге в ХYIIIв //  История  заселения  и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма.- Воронеж, 1987. - С. 56-62

- Панова В.И. Воронежское Прибитюжье в ХYIII веке// Воронежский край на южных рубежах России (ХYII- ХYIIIвв) - Воронеж, 1981.- С.68-76;

- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь. - Воронеж, 1973. - С.35-37;

- Россия. Полное географическое описание нашего Отечества /Под ред. В.П. Семенова. – СПб., 1902, т. 2: Среднерусская черноземная область. – С. 135, 279, 624-625;

- Руководящие постановления Бобровской городской думы с 1872  по 1912 г. включительно. // Сборник  постановлений Бобровской городской думы.-Бобров,1913.;

- Самбикин Д. Указатель храмовых праздников в Воронежской епархии.  - Воронеж,1884. - Вып.1 - С.116; Вып.3 - С. 245; Вып.4.- С. 33, 287

- Самбикин Д. Хронологический указатель церквей в Воронежской  епархии 1586-1886гг - Воронеж, 1886.- С.33, 40, 105, 129, 140Сведения о населенных местах Воронежской губернии. - Воронеж, 1906.-

- Сведения о населенных местах Воронежской губернии. - Воронеж, 1906, - С.37, 39;

- Сведения о наиболее крупных населенных пунктах Воронежской губернии. - Воронеж, 1910.;

- Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1865, - С.33-42;

- Спутник пассажира по ЮВжд / Сост.А.И.Родзевич. Вып.II - М., 1900 - С. 146-150;

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный). - Воронеж, 1921. - 398с.;

- Традин И. “Золотое дно”: экономика, история, культура и  быт  волости ЦЧО. - Воронеж, 1928. - С.140-142.

- Труды совещания  (YI губернского съезда) земских врачей  Воронежской губернии. Т.1. -Воронеж, 1897. -С.128,  прил.

- Юрьев  Ю. До октября семнадцатого...Заочная экскурсия по Боброву // Звезда (Бобров). - 1988.- № 77, 82, 89, 102, 103.

- Юрьев Ю. Путеводитель

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области. | - Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). - Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области. | - Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). - Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). - Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. - Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов. | Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г., 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред. проф. О.ПОС. Негробова. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | - Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы» - Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. - Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. - Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности, Р%. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г. Воронеж | Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы» |
| 9 | Администрация поселения | - Паспорт муниципального образования. - Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Нормативная база:

Генеральный план разработан с соблюдением следующих законов, норм и правил:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (№ 61-ОЗ от 07.07.2006).

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Приложение к постановлению администрации Воронежской Области от 24.08.2007 N 782  «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела ГО и ЧС

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999. 57с.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ШИШОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Особенности экономико-географического положения и факторы развития Шишовского  сельского поселения.

Шишовское сельское поселение расположено в северной части Бобровского  муниципального района. Административный центр поселения – село Шишовка, расположенное в 22 километрах от административного центра муниципального района – города Боброва. На территории сельского поселения располагается один населённый пункт.

Поселение граничит: на юге – с Коршевским сельским поселением, на западе – с Юдановским сельским поселением, на севере - с Чесменским сельским поселением, на востоке - с Слободским сельским поселением.

Численность населения поселения составляет 1251 человек по данным паспорта (по состоянию на 01.01.2010г.).

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ (ред. от 06.07.2009 г.) "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Бобровского  района", составляет 10214,79 га.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены рекой Берёзовка, рекой Битюг, озёрами и прудами.

Поселение имеет выгодное географическое положение, через него проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения.

Местоположение Шишовского  сельского поселения в административно-территориальном устройстве Бобровского  муниципального района

1.2. Административно-территориальное устройство. Границы

Территория Шишовского  сельского поселения входит в состав Бобровского  муниципального района Воронежской области.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ (ред. от 06.07.2009 г.) "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Бобровского  района", составляет 10214,79 га, в том числе села Шишовка 535,10 га.

## ОПИСАНИЕ

## ГРАНИЦ ШИШОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

### I. Линия границы Шишовского сельского поселения по смежеству с Чесменским сельским поселением проходит от точки стыка 02040384, сначала в северо-восточном направлении по ручью в балке Мартынов Лог, затем в общем юго-восточном направлении по полосе отвода автомобильной дороги, по тальвегу балки Крушинов Лог, по юго-западной стороне лесной полосы, по границе пастбищ и границе болота Амшар, далее по юго-западной стороне лесной полосы, по сенокосам урочища Савочкино и урочища Избяное, далее по реке Битюг до точки стыка 02041799 Чесменского и Слободского сельских поселений.

### Протяженность границы - 30340 метров.

### II. Линия границы Шишовского сельского поселения по смежеству со Слободским сельским поселением проходит от точки стыка 02041799 в общем юго-западном направлении по границе кварталов Государственного лесного фонда NN 33, 32, 31, 30, 87, 86, 85, 149, далее по опушке лесного массива и по реке Битюг до точки стыка 02901158 Слободского и Коршевского сельских поселений.

### Протяженность границы - 10604 метра.

### III. Линия границы Шишовского сельского поселения по смежеству с Коршевским сельским поселением проходит от точки стыка 02901158 в общем северо-западном направлении по границе Государственного лесного фонда урочища Горелые Коблы, совпадает с границей блока поселений села Шишовка, проходит по юго-западной стороне лесной полосы, по ручью в логу Крушинов, снова по юго-западной стороне лесной полосы, пересекает балку Солдатский Лог и идет по юго-западной стороне лесной полосы до точки стыка 02040752 Коршевского и Юдановского сельских поселений.

### Протяженность границы - 19866 метров.

### IV. Линия границы Шишовского сельского поселения по смежеству с Юдановским сельским поселением проходит от точки стыка 02040752, сначала в северо-западном направлении по юго-западной стороне лесной полосы, затем в северо-восточном направлении по тальвегу балки Крушинов Лог до точки стыка 02040384 Юдановского и Чесменского сельских поселений.

### Протяженность границы - 5066 метров.

### Общая протяженность границы Шишовского сельского поселения - 65876 метров.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009 г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До адм. центра поселения | До адм. центра района |
| 2.17 | Шишовское сельское поселение |  | 1236 |  |  |
| 2.17.1 |  | село Шишовка | 1236 | Центр | 22 |

1.3. Краткий историко-градостроительный анализ Шишовского  сельского поселения.

Поселение расположено в северной части района, площадь поселения – 10214,8  га, численность населения – 1251человек, проживающих в одном селе.

Территория поселения вытянута с запада на восток. Ее пересекает река Березовка и автодорога Бобров – Анна.

В начале ХХ века на территории поселения располагались:

- Хутор В.И.Станкевича на р.Березовка около с. Шишовка, с населением 21 человек;

- хутор «Ближний» В.И.Станкевича, на р.Березовка, с населением 16 человек;

- хутор «Средний» В.И.Станкевича, на р.Березовка, с населением 9 человек;

- хутор «Юлишкин» В.И.Станкевича,  при логе Студенец, с населением 15 человек.

В целом, в нач. ХХ  в. Владимир Иосифович Станкевич владел при с. Шишовка 3673 десятинами земли.

Динамика численности населения в населенном пункте поселения представлена в следующей таблице:

| Наименование населенного пункта | 1859 г. | 1900 г. | 2007г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Шишовка | 1861 | 2742 | 1297 | 1251 |

Карта (схема) поселения

На территории поселения расположено 5 объектов культурного наследия, в том числе один выявленный памятник археологии.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 74 | Стоянка 1 у с.Шишовка | эпоха бронзы, средневековье | Р № 510, п. 286 | Шишовское сельское поселение |  |
| 2 | 75 | Стоянка 2 у с.Шишовка | средневековье | Р № 510, п. 287 | Шишовское сельское поселение |  |
| 3 | 76 | Стоянка 3 у с.Шишовка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 288 | Шишовское сельское поселение |  |
| 4 | 109 | Курганная группа 2 у с. Чесменка | не ясна |  | Шишовское сельское поселение |  |
| 5 | 177 | Церковь Николая Чудотворца | к.ХIХ-н.ХХ вв. //к.ХIХ в. | Р № 510, п. 212; Р № 850, прил. 2, п. 152 | Шишовское сельское поселение, с. Шишовка |  |

село Шишовка

(Колодежное, Колодезное)

Село расположено в восточной части поселения на правом берегу реки Битюг. Через село проходил почтовый тракт Бобров - Анна - Щучье, а также торговая дорога Тамбов - Павловск. Сейчас это автодорога Бобров – Анна.

Выкопировка из карты Генерального межевания Бобровского уезда

Село было основано в середине ХVIII века и связано с переселением по правительственным указам осужденных в ссылку. Ссыльные основали с. Шишовка, а переселенцы позже пополнили ее. Первая группа крестьян прибыла в 1752 году из деревни Анисимовой Серпуховского уезда. Вторая, в количестве 234 человек, пришла из деревни Белоусовой Малоярославецкого уезда в 1762 году. Третья, в  числе 236 человек, пришла в 1764 году из села Покровского Серпуховского уезда.

Сначала поселок именовался Колодезным - по ручьям, выходившим из родников. Однако это название не удержалось и позднее за ним закрепилось нынешнее название - Шишовка.

В 1797 году в с. Шишовка была выстроена первая деревянная церковь Св. Николая чудотворца, перестраивавшаяся в 1840 году.

В описании Бобровского уезда 1780 года названо «село Колодезное, Шишовка тож с двумя скотоводственными хуторами дворцовых крестьян». В селе тогда было 73 двора, 588 жителей. О расположении села в этом документе сказано: «Село по обе стороны четырех безымянных отвершков, церковь Николая чудотворца деревянная. Хутора: первый по обе стороны оврага Левого лога, второй - оного же оврага и его отвершка на левых сторонах». Далее в документе говорится: «Земля чернозем с песком и солонцеватая. Хлеба и покосы средственны. Лес дровяной. Дворцовые крестьяне на положенном казенном окладе».

В 1796 году земли Шишовка с частью крестьян, а также часть Хреновского бора до Вислого кордона, в том числе поляны и луга были пожалованы гр. Александру Андреевичу Безбородко. Затем поместье унаследовала графиня Е.А. Кушелева. Впоследствии часть земли у графини покупает семья Станкевичей. Они постоянно в Шишовке не жили, бывали только в летнее время.

Историческая застройка села

В 1859 г. в селе проживало 1861   человек в 173  дворах. В 1894-99-х годах на средства В.И. Станкевича и по проекту воронежского архитектора Д.В. Знобишина была выстроена новая, каменная, церковь Св. Николая чудотворца. Эта церковь соединила в своем облике типичные черты  храмовой  архитектуры  рубежа  ХIХ-ХХ веков.  Как памятник архитектуры стоит на госохране с 1994 года.

Церковь Св.Николая чудотворца

В 1892 году была открыта 3-х классная школа. В 1900 г. численность населения Шишовка составляла 2742 человек. Было 402  двора, 2 общественных здания, школа, 11 ветряных мельниц, 5 лавок.

Помимо Станкевичей, в начале ХХ века, крупным землевладельцем стал С. П. Болычев с сыновьями (по прозвищу Лазаревы). Лазаревы держали и почтовую станцию.

15 мая 1923 года в Шишовке было образовано коневодческое общество, а в 1926 году появилось машинное товарищество «Жизнь». В усадьбе В.И. Станкевича было создано культурное государственное хозяйство - совхоз «Культура». Хозяйство просуществовало несколько лет. В 1935 году здесь была создана машинно-тракторная станция.

Примечательно, что деревянная Николаевская церковь сохранялась в селе еще в 1924 году. Тогда она была взята на учет Отдела по делам музеев Главнауки Наркомпроса как  памятник старины. Но, несмотря на это, в 1930 - е годы Никольская деревянная церковь была разрушена.

К началу коллективизации в селе проживало 2828 человек, имелось почтовое отделение, амбулатория, две школы, изба-читальня, кооперативный магазин.

В 1950 году шишовские	колхозы объединились в колхоз «Память Кирова». В 1958 году машинно-тракторная станция была расформирована, и техника передана колхозу. В этот же год происходит объединение Чесменского и Шишовского сельских Советов, центр которого расположился в Шишовка. В 1971 году Советы вновь
были разделены.

Мемориал

В 1968 г. институтом ЦЧОГипросельхозстрой для Шишовки был разработан проект планировки и застройки. В 2007г. в селе проживало 1297 человек.

1.4. Природно-ресурсный потенциал Шишовского  сельского  поселения

Природно-ресурсный потенциал

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Шишовского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации составляет более 90 ккал/см2. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,3ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +35+36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -28 -29С.

Годовая сумма осадков на территории составляет более 550 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-310 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой).

Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и к их рассеиванию, что обусловливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками, как видно на геологическом разрезе №82.

Рис. фрагмент геологического разреза №82 (Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974)

С поверхности широко развиты лессовидные суглинки, дресвяно-щебенистые суглинки, супеси, глины и пески. Под ними залегают коренные отложения – пески, глины.

На территории выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: овражная и балочная эрозия, процессы заболачивание.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Просадочные явления здесь проявляются в виде «степных блюдец», которые приурочены к толще покровных суглинков с высоким залеганием уровня грунтовых вод.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты в поймах и на участках низких террас.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения не выявлено месторождений полезных ископаемых и месторождений подземных вод с утвержденными запасами.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является неоген-четвертичный комплекс.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

Естественная защищенность грунтовых вод от загрязнения

Грунтовые воды неоген-четвертичного водоносного комплекса характеризуются разнообразными условиями защищенности от инфильтрации загрязненных вод, диапазон ее изменения находится в пределах I – IX категорий. Самая низкая категория защищенности (I – II) отмечается в пределах поймы и надпойменных террас, в речных долинах бассейна Битюга и др. Площади с III – V категориями защищенности прослеживаются непрерывными полосами вдоль склонов водоразделов, повторяя рисунок речных долин. На участках, совпадающих с вершинами водоразделов, защищенность грунтовых вод выше – VI – IX категории.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год в среднем за последние несколько лет всем потребителям составил — 100 тыс.м3. Отпуск воды в среднем населению и на коммунально-бытовые нужды - 100 тыс.м3. На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил 60 лит./сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. Через территорию поселения протекают реки Битюг, Березовка, Лог Левый, Лог Крушинов, а также безымянный водоток местами пересыхающий.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Битюг | Тамбовская обл. | Дон, лв | 1197 | 379 |
| 2 | Березовка | У с.Романовка | Икорец, лв. | 43 | 83 |
| 3 | Лог Левый | В 3,2 км к ЮВ от с.Малый Мартын | Березовка, лв | 19 | 17 |
| 4 | Лог Крушинов | В 2,3 км к Ю от с.Романовка | Лог Левый, лв | 4 | 12 |
| 5 | Б/н, у с.Песковатка | В 1,9 км к СВ от п.Пятилетка 2-я | Березовка, пр | 11 | 10 |

Весеннее половодье на р. Битюг начинается обычно в середине марта. Первые ледовые образования появляются около 20 ноября. Осенний ледоход практически отсутствует. Ледостав наступает в середине декабря. Самые ранние и поздние сроки наступления сдвигаются примерно на месяц. Средняя продолжительность ледостава — 3,5 мес. Толщина льда на плесах — до 48 см, на перекатах — до 26 см.

В пойме реки Битюг имеются многочисленные озера, оказывающие регулирующее влияние на сток в весенний период, они задерживают сток в размере объема своей части.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Во многих оврагах при малых реках устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами типичными и выщелоченными. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Прогрессируют процессы переувлажнения почв.

Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу РФ по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Вислинское участковое лесничество Хреновского ЛХТ. Преобладающие породы: хвойные, дуб, твердолиственные, мягколиственные, древесные и кустарниковые. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

Система особо охраняемых природных территорий

Согласно постановлению администрации Воронежской области от 28.05.1998г. №500 «О памятниках природы на территории Воронежской области» на территории сельского поселения имеется памятник природы – «Битюгские дебри». Дебри имеют большое научное и производственное значение, так как представляет одну из наиболее типичных формаций Хреновского бора — пойменную дубраву.

Заказников и заповедников на территории не имеется.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Рельеф территории равнинный, слаборасчлененный, с плоскими междуречьями и заболоченными западинами. Леса расположены в пойме р.Битюг. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

Наибольшую рекреационную ценность представляют песчаные пляжи р.Битюг. Долина р.Битюг пойменная, с многочисленными озерами. Ценные естественные ландшафты реки создают предпосылки для развития водного, экологического, познавательного, активного оздоровительного туризма и стационарной курортной рекреации.

При перспективном планировании развития рекреации в сельском поселении, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и относительно спокойный рельеф территории.

Факторами, способствующими развитию рекреации, являются следующие:

- наличие одних из самых чистых рек России – р.Битюг;

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, для водного байдарочного туризма, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения, наличие объектов природоохранного значения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- заболачивание пойменных территорий

1.7. Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Согласно графическому приложению к Закону Воронежской области  № 68-ОЗ "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Бобровского  района" (принят Воронежской областной Думой 12.11.2004) площадь Шишовского  сельского поселения составляет 10214,79 га, в том числе площадь села Шишовка – 535,1 га.

Согласно данным, предоставленным администрацией Шишовского  сельского поселения (по состоянию на 01.01.2010г.), площадь поселения составляет 10,2 тыс. га, площадь земель населенных пунктов – 0,5 тыс. га.

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Шишовского  сельского поселения по категориям (в соответствии с данными паспорта муниципального образования на 01.01.2010г.):

| №п/п | Категория | Площадь, тыс. га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс.га | 10,2 |
| 2 | Земли населенных пунктов, тыс.га | 0,5 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, тыс.га | 6,6 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, тыс. га | - |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий, тыс.га | - |
| 6 | Земли лесного фонда, тыс.га | 1,7 |
| 7 | Земли водного фонда, тыс.га | 0,16 |
| 8 | Земли запаса, тыс.га | - |

1.7.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с пос.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

В соответствии с данными паспорта  Муниципального образования, площадь земель населенных пунктов в настоящий момент составляет  0,5 тыс. га. Согласно графическому приложению к Закону Воронежской области  № 68-ОЗ "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Бобровского  района"  площадь населённых пунктов Шишовского  сельского поселения составляет  535,1 га.

1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (пос.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными паспорта Шишовского  сельского поселения (на 01.01.2010 г.) площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 6,6 тыс. га.

Распределение земельного фонда по угодьям:

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, тыс. га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. |
| 1 | Общая площадь территории поселения, всего | 10,2 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс.га В т.ч. | 6,6 |
|  | пашня | 6 |
|  | сенокосы | 0,04 |
|  | пастбища | 0,6 |
|  | многолетние насаждения | 0,04 |
|  | залежь |  |

1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с данными паспорта на территории Шишовского  сельского поселения земли промышленности не зарегистрированы.

В паспорте не указана расшифровка и дифференциация земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,  обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Границы земель промышленности.

В соответствии с пос.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Границы земель транспорта.

В соответствии с пос.1 ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

По территории Шишовского  сельского поселения проходит одна автомобильная дорога общего пользования регионального значения:

| 20 ОП РЗ КВ1-0 |  | Анна - Бобров (3 категория) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Границы земель связи.

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К категории земель связи на территории Шишовского  сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленные для размещения кабелей междугородней связи.

Границы земель специального назначения.

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Шишовского  сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения скотомогильников, свалки твердых бытовых отходов.

Вывод:

Необходимо однозначно определить границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения. Требуется проведение инвентаризации земель данной категории и внесение изменений в соответствующую учетную документацию.

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

На основании пос.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На основании пос. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий также можно отнести земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения.

Земли историко-культурного назначения

На территории поселения расположено 5 объектов культурного наследия, в том числе один выявленный памятник археологии.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Земли рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. На территории Шишовского  сельского поселения земли рекреации не зарегистрированы.

1.7.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью статьи 12 Лесного кодекса РФ подлежат освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми полезными функциями.

На территории земель лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда не отражаются в документах

территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

Согласно протоколу №14-17/0150-пр от 21.12.2007г. «О принятии согласованных мер по обеспечению регистрации права собственности РФ на лесные участки в составе земель лесного фонда и установления границ лесничеств и лесопарков на землях лесного фонда, в состав которых включены лесные участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций» отнесению к собственности Российской Федерации подлежат лесные участки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения и представленные лесными насаждениями, ранее находившимися в пользовании сельхоз формирований (колхозные леса).

На территории Шишовского  сельского поселения по данным паспорта муниципального образования зарегистрированы  земли лесного фонда площадью 1,7 тыс. га.

1.7.6. Земли водного фонда

Федеральным законом от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 102 Земельного кодекса РФ, устанавливающую определение земель водного фонда. В соответствии со ст.102:

«1.К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Согласно паспортным данным, предоставленным администрацией Шишовского  сельского поселения, зарегистрированы земли водного фонда площадью 0,16 тыс. га

1.7.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80  Земельного кодекса РФ.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории сельского поселения земли запаса не зарегестрированы.

Вывод: в связи с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Анализ земель на территории Шишовского  сельского поселения показывает, что площади многих категорий не установлены.

1.7.8. Кадастровая оценка земель

Использование земли в Российской Федерации является платным  согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы.  Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Агентством государственной оценки земли ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» выполнены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственных угодий, земель поселений, земель сельскохозяйственного назначения, садоводческих и огороднических объединений вне черты поселений, земель промышленности и иного специального назначения вне черты поселений, земель водного фонда.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель и, прежде всего, сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенного пункта

1. Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя

следующие элементы:

• сельское поселение;

• сельский населенный пункт;

• планировочный микрорайон;

• планировочный квартал;

• сформированный земельный участок

2. Территория сельского поселения определяется границей муниципального

образования.

3. Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского

населенного пункта.

4. Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и прочей градостроительной документации.

5. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории Шишовского  сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности и сложившейся транспортной структуры. Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру традиционной системы расселения. На  территории населённого пункта жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Селитебные территории сформировались вдоль естественного рельефа местности. Основная часть территории в границах Шишовского  сельского поселения представлена землями сельскохозяйственного назначения.

1.8.1. Планировочная организация села Шишовка.

Планировочная структура села Шишовка сформировалась под влиянием природных и антропогенных факторов: рельефа местности, направления региональных дорог. Село Шишовка расположено в восточной части сельского поселения. Въезд в село осуществляется по дороге регионального значения 20 ОП РЗ КВ1-0 Анна – Бобров.

Общественно-деловая зона сформирована: администрацией,  отделением связи, сельским домом культуры, библиотекой, общеобразовательной школой и др.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

1.8.2. Зонирование территории населенного пункта Шишовского  сельского поселения

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ  особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Основной задачей функционального зонирования территории населенного пункта сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории поселения для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны, их границы и функциональное назначение с учетом историко-культурной и планировочной специфики поселения, требований охраны объектов природного и культурного наследия, использовании земель поселения.

Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории населенного пункта Шишовского  сельского поселения произведено в соответствии с общей структурой расселения и природно-экологического каркаса.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенном пункте Шишовского  сельского поселения.

Жилая зона

Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В селе Шишовка жилая зона представлена квартальной.  Кварталы жилой застройки в основном четырехугольной правильной и неправильной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок с садом, огородом и место для хозяйственных построек. Застройка, в целом крайне разреженная, между группами домов существуют значительные разрывы  (до 50-100 метров).

Общественно-деловая зона

Согласно пос.6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона - территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

В с. Шишовка общественно-деловая зона расположена в центральной части села. Здесь  расположена территория школы, магазины, мемориал, парк, автобусная остановка. Зона не благоустроена, композиционно не связана. В целом, сложившаяся ситуация позволяет рассматривать возможность создания общественного центра с  рекреацией.

Производственные зоны

Согласно пос.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона - территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зона сельскохозяйственного использования территории

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. На данных территориях возможна  реконструкция существующих объектов сельскохозяйственного использования, в настоящее время не используемых.

Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады,  лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

К рекреационной зоне в с. Шишовка относится неблагоустроенный сквер около церкви. Так же в с. Шишовка имеется два неблагоустроенных пляжа на реке Битюг. Необходимо выделение специальной озелененной зоны с выходом в пойменную часть р. Битюг.

Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон. В состав данной зоны выделяется территория кладбища с СЗЗ – 50 м от границы.

1.8.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН; санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

При разработке Генерального плана Шишовского  сельского поселения  учитывались следующие планировочные ограничения:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранная зона газопроводов;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- охранная зона линий связи.

1.8.4. Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

На территории поселения имеются следующие  инженерно-транспортные коммуникации:

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения:

20 ОП РЗ КВ1-0 Анна – Бобров 3 категория

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Газораспределительные сети.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствие с Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных и от осей крайних ниток газопроводов.

По территории Шишовского сельского поселения проходит газопровод высокого, среднего и низкого давления.

Воздушные линии электропередач

В соответствии с постановлением Правительства от 24.02.2009 г. №160. в  целях защиты населения от воздействия электрического поля,  создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы: ЛЭП10 кВ  - 10 м от проекции крайних проводов, ЛЭП35 кВ - 15 м от проекции крайних проводов, ЛЭП110 кВ  - 20 м от проекции крайних проводов, ЛЭП110 кВ150, кВ220 – 25м от проекции крайних проводов, ЛЭП500 кВ - 30 м от проекции крайних проводов, ЛЭП750 кВ - 40 м от проекции крайних проводов, ЛЭП1150 кВ - 55 м от проекции крайних проводов. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

По территории Шишовского  сельского поселения проходят линии электропередач  10 кВ, 110 кВ.

Линии связи

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

По территории Шишовского  сельского поселения проходит кабель междугородней  связи, кабели связи внутри населенного пункта.

1.8.5.  Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

  - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

  - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры   СЗЗ   по   СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"  в   соответствии   с санитарной     классификацией     предприятий, производств и объектов.

На данный момент на территории сельского поселения промышленных и сельскохозяйственных предприятий не зарегистрировано.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 эти объекты имеют V класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м (сельские кладбища).

На территории Шишовского  сельского поселения располагается один законсервированный скотомогильник. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники имеют I класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.

Также на территории Шишовского  сельского поселения размещена одна несанкционированная свалка бытовых отходов. В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.1.1.1200-03 I класс опасности — санитарно-защитная зона 1000 м.

1.8.6.  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Шишовского  сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1.8.7.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

## Река Битюг, река Берёзовка, озёра и пруды (не находящиеся в частной собственности) являются поверхностными водными объектами общего пользования. Согласно ч.6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

## В соответствии с ч.8 статьи 6 каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны по Водному кодексу РФ устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Согласно пос.15 и пос.17 статьи 65 Федерального закона №74 –ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и пребрежно-защитных полосах.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме генерального плана отображены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ).

Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон,  установленных на территории поселения представлены в таблице.

| № п/п | Название водотока | Длина водотока, км | Размер водоохраной зоны, м | Размер береговой полосы (линии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Битюг | 1197 | 200 | 20 |
| 2. | Березовка | 43 | 100 | 5 |
| 3. | Лог Левый | 19 | 100 | 5 |
| 3. | Лог Крушинов | 4 | 50 | 5 |
| 3. | Б/н, у с.Песковатка | 11 | 100 | 5 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

На территории сельского поселения пруды рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Согласно ст.14 Федерального закона №73-ФЗ от 03.06.2006 запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

## - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

## -осуществление мер по охране таких водных объектов;

## - установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

## К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

1.8.8. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона культурного слоя.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

## - проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

## - в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

## - в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Шишовского  сельского поселения приведен в разделе 1.2. «Краткий историко-градостроительный анализ территории Шишовского  сельского поселения».

1.8.9. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

- зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории;

- нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, эрозионные процессы и т.д.), которые вызваны морфологическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория поселения  благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории.

Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Нарушенные территории.

Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

На территории поселения карьеры отсутствуют.

Выводы:

1. В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Бобровского  муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

3. Требуется вынос на местность границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

1.9. Объекты капитального строительства местного значения

1.9.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Шишовского сельского поселения лежит на эксплуатирующих организациях. Существующий водопровод предназначен для снабжения населения питьевой водой. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Ремонтно-эксплуатационная база фактически отсутствует. Проектная документация отсутствует. Объектов водоснабжения в стадии строительства нет.

По данным, выданным Администрацией СП, служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианских скважин – 3 шт., водонапорных башен – 3 шт., водопроводных сетей. Отпуск воды всем потребителям – 1 млн. м3/год.

Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Шишовского сельского поселения расположены 3 водозабора. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-6. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Учитывая, что бурение скважин производилось в 1960 году и износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Общая протяженность составляет 12 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 60 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

Водоотведение

Система централизованной канализации в Шишовском сельском поселении практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой на очистные сооружения в городское поселение – город Бобров

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Шишовского сельского поселения  Бобровского района развивается на базе природного газа высокого давления через ГРП Шишовка от ГРП Чесменка и ГРП Коршево. Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПа;

  - II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРП и 3 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

По данным администрации Шишовского сельского поселения:

- природным газом газифицировано 410 квартир;

- сжиженным газом газифицировано 119 квартир;

Общая протяженность газопроводов низкого давления составляет 18,62 км.

Общая протяженность газопроводов высокого давления составляет 0,5 км.

Направления использования газа

Существующая жилая застройка сельского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа ( 1-2 этажных).

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Теплоснабжение

В Шишовском сельском поселении Бобровского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

В качестве топлива используется в основном газ и уголь.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенного  пункта. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливо-энергетический баланс Шишовского сельского  поселения на 2010 год

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| I Существующий: а) жилой фонд | 8,27 7,13 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт | нет данных | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 8,27 7,13 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | 7,63 6,58 | От индивидуальных источников |
| б) Соцкультбыт | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Всего: | 7,63 6,58 |  |

Электроснабжение.

В настоящее время электроснабжение Шишовского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 110/10-6 кВ «Шишовка». По балансовой принадлежности электросетевые объекты Шишовского сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ в количестве 12 шт присоединенной мощностью 1930 кВа.

Электрические сети напряжением 10 кВ - трёхпроводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Протяжённость сетей составляет 14,3 км.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ - четырехпроводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ. Протяжённость сетей составляет 26,4 км.

По территории Шишовского сельского поселения проходят электрические сети напряжением 110 кВ от ПС 220/110 кВ «Бобров» к ПС 110/35/10-6 кВ «Анна» и электрические сети напряжением 110 кВ от ПС 11010-6 кВ «Коршево» к ПС 110/35/10-6 кВ «Анна-2».

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Связь.

В настоящее время организациям и населению Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- услуги телеграфной связи;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги по передаче данных;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь.

С 2004 по 2009 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи

Шишовское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети.

По данным паспорта 2009 года на территории поселения расположена одна телефонная станция емкостью 200 номеров. На территории сельского поселения размещен 1 радиотаксофон в с.Шишово.

Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования -  190 единиц, из них квартирных – 172 единиц.

Наличие заявлений на установку квартирного телефона, не удовлетворенных на конец года – 16.

Состояние линий связи неудовлетворительное.

Почтовая связь

В настоящее время в сельском поселении имеется одно почтовое отделение связи.  Почтовое отделение связи предоставляет следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

| Населен. пункты, где размещены операторы по оказанию услуг почтовой связи | Отделе-ния связи (количество единиц) | Количество обрабатываемых ежедневно почтовых отправлений (ед) |  |  |  |  | Наличие услуг передачи данных и телемати-ческих услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | писем | пери- одичес- ких изданий | посы-лок | пере-водов | теле-грамм |  |
| с. Шишово | 1 | 27 | 122 | 6 | 7 | 1 | - |

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Число пунктов коллективного пользования сетью передачи данных и телематических услуг — одно. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет, в Шишовском сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи

Услуги подвижной сотовой связи в Шишовском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МегаФон»,  ОАО «Вымпелком»,   ОАО «Теле 2» и ОАО «МТС». Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи в зависимости от оператора и варьируется от 30% до 100%.

Система телевидения и радиовещения

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории сельского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания, — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 03.12.2010 №424) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2011-2013 годы».

Основной целью которой является создание условий для стабильной работы ГУП ВО "Студия "Губерния" по производству, выпуску, и распространению программ областного государственного телевидения, созданию и развитию областного государственного радиовещания, проведению представительских организационно-массовых мероприятий.

Основные задачи программы:

  - обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2011 году — не менее 3 час. 40 мин. в г.Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2012 году — не менее 3 час. 40 мин. В г.Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2013 году — не менее 3 час. 40 мин. в г.Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области.

  - обеспечение распространения сигнала программ ГУП ВО "Студия "Губерния" в соответствии с расширением зоны вещания;

  - создание и развитие областного государственного радиовещания.

1.9.2. Транспортная инфраструктура

## В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:

## 1) осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

## 2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

## 3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

## 4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог;

## 5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования местного значения;

## 6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

## 7) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

## 8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

## 9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

## 10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

## 11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

## 12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

## 13) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Автомобильный транспорт.

По территории сельского  поселения проходит одна автомобильная дорога общего пользования регионального значения:

20 ОП РЗ КВ1-0 Анна – Бобров 3 категория

Перевозки железнодорожным, воздушным, водным видами транспорта на территории поселения отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть села Шишовка имеет регулярную структуру.  Главной улицей является улица Большая Советская. Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Остальные улицы имеют меньшее значение, выполняют роль проездов к местам проживания, дублирующих основные направления. Светофорные объекты на территории населенного пункта отсутствуют.

Автомобильные дороги, расположенные внутри населённого пункта - заасфальтированы, необходимо формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Перечень улиц, расположенных на территории Шишовского  сельского поселения с их характеристиками (по данным, предоставленным администрацией

сельского поселения)

| Наименование улиц | Протяженность | Ширина(м) | Покрытие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шишовка |  |  |  |  |
| Ул. Садовая | 700 | 4 | Асфальт | 5 фонарей |
| Ул. Тимашова | 200 | 4 | Асфальт | 2 фонаря |
| Ул. Специалистов | 300 | 4 | Асфальт | 2 фонаря |
| Ул. Молодёжная | 200 | 4 | Асфальт | 2 фонаря |
| Ул. Свердлова | 800 | 4 | Асфальт | 4 фонаря |
| Ул. Первомайская | 100 | 4 | Асфальт | 4 фонаря |
| Ул. Солнечная | 50 | 4 | Асфальт | 1 фонарь |
| Ул. 40 лет Октября | 800 | 4 | Асфальт | 6 фонарей |
| Ул. Большая Советская | 4 | 4 | Асфальт | 20 фонарей |
| Ул. Гагарина | 3 | 4 | Асфальт | 12 фонарей |
| Пер. Советскиий | 500 | 4 | Асфальт | 3 фонаря |
| Ул. Рубцова | 300 | 4 | Асфальт | 2 фонаря |
| Ул. Новикова | 50 | 4 | Асфальт | 1 фонарь |

Общественный пассажирский транспорт.

Индивидуальный транспорт.

По территории Шишовского  сельского поселения проходит пригородный маршрут общественного пассажирского транспорта Бобров-Анна, Бобров-Чесменка.

На территории расположена одна остановка общественного транспорта.

Хранение личного автомобильного транспорта на территории сельского поселения осуществляется  в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

В Шишовском сельском поселении отсутствуют площадки для хранения индивидуального транспорта и специально оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед общественными остановками.

Выводы:

1. Необходимо устройство ограничения дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров.

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

3. Необходимо организовать подъезды к зонам специального назначения.

1.9.3. Объекты жилищного строительства

Жилая застройка на территории населенного пункта Шишовского  сельского поселения представлена  одноэтажными и двухэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 6 до 50 соток.

По состоянию на 01.01.2009 г. в Шишовском сельском поселении общая площадь жилищного фонда – 23,8 тыс.кв.м., в том числе жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 23,5 тыс.кв.м.

Характеристика жилищного фонда Шишовского  сельского поселения представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 г.)

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 17,9 | 17,9 | 23,8 | 23,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 17,9 | 17,9 | 23,5 | 23,5 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 13,8 | 13,8 | 25 | 25 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 53 | 80 | 83 | 85 |
| 5.2. | канализацией | % |  |  |  |  |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % |  |  |  |  |
| 5.4. | газоснабжением | % |  |  |  |  |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 73 | 75 | 75 | 80 |
|  | - сжиженным газом | % | 20 | 20 | 25 | 25 |

Из данных, представленных в таблице, видно, что обеспеченность жилой площадью одного жителя– 25 кв. м. Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное.

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Шишовского  сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...»), относит к  необходимым сферам  обслуживания населения:

1) образование (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2) здравоохранение;

3) культуру и искусство;

4) физическую культуру и спорт.

Кроме  указанной методики,   нормы расчета  объектов  этих и других сфер обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Шишовского  сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты образования

К минимально необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального, профессионального и среднеспециального образования (периодический уровень). Кроме того, в сельском центре могут быть размещены и дополнительные учреждения, расширяющие сферу образовательных услуг, такие как детские школы искусств и творчества, специализированные ДДУ и школьные учреждения.

В систему образования Шишовского  сельского поселения входит (на 01.01.2011 г.):

- Детский сад с количеством проектных мест 35;

- Общеобразовательная школа МОУ Шишовкая СОШ  на 250 мест.

Для общеобразовательных школ радиус доступности согласно «Методике…» составляет 2-4 км.

Для школ существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях - 102 места на 1000 человек. Для детских дошкольных учреждений существует норматив числа мест – 40 мест на 1000 жителей

В Шишовском сельском поселении емкость школы выше нормативной. Таким образом, по расчетам емкость школы превышает потребности поселения. На схеме территориальной доступности объектов образования Шишовского  сельского поселения  видно, что радиус доступности школы полностью охватывает  территорию села Шишовка.

Для дошкольных учреждений устанавливается радиус доступности 300 м в городской местности и 500 м в сельской. Для анализа территориальной обеспеченности сельского поселения для дошкольных учреждений применен радиус 500 м. Радиусы обслуживания дошкольных учреждений охватывают центральную часть населенного пункта.

Объекты  здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники,  сельские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Шишовского  сельского поселения входит амбулатория и аптека.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий и ФАП в сельской местности  - 30 мин. с использованием транспорта. На схеме территориальной доступности объектов здравоохранения Шишовского  сельского поселения видно, что для жителей села Шишовка в соответствии с установленными нормами данный вид обслуживания населения  является доступным.

Объекты социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома дом-интернат временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Шишовском сельском поселении в настоящие время объекты социального обеспечения отсутствуют.

Организации и учреждения управления

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. 	Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В систему организаций и учреждений управления Шишовского  сельского поселения входят администрация, отделения связи, сберкасса.

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты.

На территории Шишовского  сельского поселения объектов отдыха и туризма, санаторно-курортных и оздоровительных объектов нет.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и  Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что отрасль будет развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Шишовского сельского поселения  действует 5 магазинов:

- Магазин продмаг № 10 ул. Б. Советская, площадь 112 м2;

- Магазин дежурный № 1 ул. Б. Советская, площадь 731 м2;

- Контора  ул. Б. Советская, площадь 74 м2;

- Магазин продмаг № 6 ул. Б. Советская, площадь 598 м2;

- Магазин промтовары № 1 ул. Б. Советская, площадь 1112 м2.

Радиус обслуживания для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях 2,5 – 3 км.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, к вопросам местного значения поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Радиусы обслуживания для учреждений  и предприятий данного вида в сельских поселениях – 2,5 – 3 км.

На территории поселения функционируют:

- СДК на 200 мест;

- Библиотека с книжным фондом 11000 томов.

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание.

На территории Шишовского  сельского поселения в  селе Шишовка  функционирует футбольное поле на территории школы.

Для плоскостных спортивных сооружений и спортивных залов  установлен радиус пешеходной доступности 3 км. Радиусами обслуживания плоскостных спортивных сооружений охвачено с. Шишовка.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания произведён в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

Для расчетов приняты следующие показатели (по состоянию на 01.01.2010 г.):

- численность жителей – 1251 человек;

- количество детей 0-6 – 77 человек;

- количество детей 7-15 - 78 человек;

- количество детей 16-18 – 16 человек.

Сведения о доступности, существующей и нормативной емкости учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения  и социального обеспечения; физкультурно-спортивных сооружений, учреждений общественного питания и торговли; учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания; административно-деловых и хозяйственных учреждений представлены в таблице.

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания | Полный адрес | Единица измерения | Емкость учреждений обслуживания |  |  | Радиус обслужива-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма-тивная | проектная | существующая |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | с. Шишовка, Гагарина, 2 | Мест на детей 0-6 лет | 30 | 35 | 35 | 500 |
| 2 | Общеобразова-тельные школы: Алфёровская ООШ | с. Шишовка, Гагарина, 2 | Мест на детей 7-18 лет | 31 | 250 | 93 | 500 – 1 ступень; 2000-4000 – 2, 3 ступень |
| 3 | ФАП | с. Шишовка, ул. Центральная, 128 | Кол-во посещений/ смена | - | - | 18 |  |
| 4 | Плоскостные сооружения: спортплощадка, футбольное поле | с. Шишовка, Гагарина, 2 | Га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2500-3000 |
| 5 | Спортзалы | с. Шишовка, Гагарина, 2 | м2 площади пола | 200 | 150 | 150 | 2500-3000 |
| 6 | СДК | с. Шишовка, ул. Большая Советская,4 | мест | 200 | 200 | 200 | 2500-3000 |
| 7 | Библиотеки | с. Шишовка, Гагарина, 2 | кол-во мест, кол-во томов | 6000-7500 | 8/11000 | 8/11000 | 2500-3000 |
| 8 | Магазины |  | Количество шт/м2 торговой площади | - | 5 | 5 | 2500-3000 |
| 9 | Кафе | с. Шишовское, ул. Большая Советская, 145 | Количество посадочных мест | 50 | 100 | 100 | 2500-3000 |
| 10 | Баня | с. Шишовское, ул. Большая Советская | Количество/мест | 5 | 10 | 10 | 2500-3000 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | - | Рабочих мест | 6 | - | - | 2500-3000 |
| 12 | Отделения связи (ОПС) | с. Шишовка, ул. Гагарина, 2 | Не менее 1 в каждом поселении | 1 | 1 | 1 | 2500-3000 |
| 13 | Опорный пункт охраны порядка | Нет | Не менее 1 в каждом поселении | 1 | - | - | - |
| 14 | Административное здание | с. Шишовка, ул. Большая Советская, 163 |  | 1 | 1 | 1 |  |

Выводы:

В ходе анализа, проведенного в данном разделе, выявлен ряд проблем относительно объектов социальной инфраструктуры, находящихся в полномочиях как органов местного самоуправления муниципального района, так и в полномочиях органов местного самоуправления сельского поселения:

- Необходим капитальный ремонт здания общеобразовательной школы;

- Требуется проектирование и строительство дома быта на 10 рабочих мест

- Требуется проектирование и строительство пожарного депо;

- Необходимо проектирование и строительство детского летнего лагеря солнышко;

- Необходимо формирование структуры центров общесельского значения с комплексом объектов бытового обслуживания, культуры, спорта, торговли;

- Требуется организация маршрутов до работающих объектов здравоохранения, образования, торговли из удаленных жилых районов населенного пункта;

- Количество единиц хранения в библиотеках сельского поселения превышает  нормативные требования. Однако необходимо своевременное пополнение и обновление  библиотечных фондов;

- Необходимо оборудование физкультурно-спортивных площадок для населения;

- Возможно развитие сети кафе, магазинов, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности в связи с развитием и застройкой села;

- Решение многих проблем, возникающих в сфере социальной инфраструктуры,

возможно с помощью привлечения инвесторов, а также за счет частной предпринимательской деятельности.

1.9.5 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

На территории поселения расположено 5 объектов культурного наследия, в том числе один выявленный памятник археологии.

Памятники местного значения отсутствуют.

1.9.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенного пункта поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

Массовый отдых жителей поселения

На территории поселения отсутствуют благоустроенные места для массового отдыха. Вдоль берегов местных водоемов стихийно сложилось несколько мест купания. На данный момент на территории поселения отсутствуют базы отдыха.

Необходимо проведение мероприятий по организации зон рекреации сезонного  использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха.

Благоустройство и озеленение территории поселения

Территория Шишовского  сельского поселения озеленена, в основном, за счет приусадебных участков. На территории села отсутствуют детские игровые площадки. Следует решить вопрос по организации детских площадок и территорий для отдыха населения. Улицы населенного пункта благоустроены лишь частично, пешеходные зоны не благоустроены. В центре села расположен сквер площадью 0,5 га.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 м2. на человека. Расчетный показатель для Шишовского  сельского поселения – 15012 м2 озеленения. Общественных озеленённых территорий не достаточно.  Необходимо устройство сквера площадью 1 га.

Необходимо благоустройство территории поселения, за счет создания полос древесно-кустарниковых насаждений для ограждения общественных зданий. Также необходимо благоустройство улиц в виде размещения пешеходных тротуаров, скамеек.

Выводы:

1.Требуется организация рекреационных зон в с. Шишовка: асфальтирование дорожек, разбивка клумб, установка скамеек, установка светильников.

2. Требуется устройство детских игровых площадок.

3. Требуется организация и благоустройство мест массового отдыха жителей поселения.

4. Требуется благоустройство спортивных площадок в рекреационных зонах.

5.Требуются мероприятия по созданию поселенческой рекреационной зоны с устройством пляжа, строительством спасательной станции, лодочной пристани, оборудованием  мест для рыбной ловли  на берегу реки Битюг.

6. Требуется благоустройство территории вокруг памятников культуры.

7. Благоустройство парка и строительство в нём детской площадки.

8. Необходимо устройство территории парка площадью 1 га.

1.9.7. Объекты специального назначения. Обеспечение территории городского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

Твёрдые бытовые отходы вывозятся жителями самостоятельно на несанкционированные свалки.

Развитие  системы сбора и транспортировки  бытовых отходов

Для Шишовского  сельского поселения необходима   разработка генеральной схемы очистки территории, включающей в себя следующие положения:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки  бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территории домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост объемов ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м3 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

Проблема 1. На территории перспективной застройки необходимо определение и обустройство земельных участков для размещения площадок для временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблема 2. Требуется рекультивация территории свалок и организация контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО.

Проблема 3. Требуется разработка  схемы  планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории сельского  поселения.

Места захоронения

На территории  Шишовского  сельского поселения расположено два кладбища,   один законсервированный скотомогильник и один сибиреязвенный скотомогильник.

Вывод:

Таким образом,  с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Шишовского  сельского поселения.

Проанализированы следующие факторы: планировочная структура, природные условия и ресурсы, эколого-гигиеническая обстановка, экономико-географическое положение и факторы развития сельского поселения, демографическая ситуация, экономическая база развития поселения, сферы занятости, состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры, состояние транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Шишовское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенного пункта с целью строительства жилых кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Шишовского  сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Шишовского  сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся  предложения  по размещению на территории Шишовского  сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- предложения по административно-территориальному устройству Шишовского  сельского поселения;

- предложения по градостроительному зонированию территории Шишовского  сельского поселения;

- предложения по обеспечению  территории Шишовского  сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению  территории Шишовского  сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению  территории Шишовского  сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению территории Шишовского  сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства; библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта; массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в 4 пункте настоящего Генерального плана, в разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения.

2.1 Базовый прогноз численности населения Шишовского  сельского поселения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства населения.

Расчеты основных показателей демографического развития Шишовского сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области» и ее подпрограммы «Здоровый ребенок», «Дети – сироты», «Дети – инвалиды», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003-2006 годы и на период до 2010 года», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области», «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции) на 2002-2007 годы (Анти ВИЧ/СПИД)», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2002-2008 годы» и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей (2004-2010годы)», «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на 2005-2010 годы», «Социальное развитие села на 2005- 2010 годы».

На повышение качества жизни направлены программы: «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы», «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2002-2010 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области», «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области», а также в рамках «Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010-2014 годы».

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Прогнозируемая динамика численности населения Шишовского СП.

| Показатели | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2020г | 2030г |
| Пессимистический прогноз |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1251 | 1101 | 1014 |
| Вероятный прогноз |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1251 | 1192 | 1154 |
| Оптимистический прогноз |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1251 | 1312 | 1354 |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Шишовском СП при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения Шишовского СП на расчетную перспективу.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли  населения  -0,006% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Шишовского сельского поселения в 2030 году составит 1154  человека.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Шишовского  СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1251 | 1192 | 1154 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 182/ 15% | 167/ 14% | 173/ 15% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 720/ 58% | 704/ 59% | 669/ 58% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 320/ 26% | 310/ 26% | 312/ 27% |

2.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Шишовского  сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенного пункта поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Шишовского  сельского поселения установлены законом Воронежской области от 12 ноября 2004 года  N 68-ОЗ «Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Бобровского  района».
         Границы населенного пункта, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенного пункта поселения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по изменению территориального устройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границ населенного пункта в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |
| 2. | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Шишовского сельского поселения и внесению соответствующих изменений в учётную документацию. | Первая очередь |

Проектные предложения по уточнению границ населенного пункта Шишовского  сельского поселения приведены на схеме 1.

2.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенного пункта Шишовского  сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории сельского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, сельского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

2.3.1. Функциональное зонирование

Согласно ст.23 ГрК РФ на картах (схемах), содержащихся в  генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Развитие сложившихся жилых зон на территории населенного пункта преимущественно за счет реконструкции, в основном, существующей малоценной и ветхой малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования.

Развитие общественно-деловых зон планируется на свободных от застройки территориях в селе Шишовка, за счёт строительства объектов социального и культурно-бытового назначения.

3. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами. Развитие производственной зоны предусмотрено в юго-западной части села  Шишовка.

4. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры. Развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры отображено на схемах 3-7.

5. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые сельскими лесами, скверами, парками, сельскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

Настоящим генеральным планом предусмотрено развитие рекреационных зон в центральной части, благоустройство парка и строительство в нём детской площадки.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенного пункта (земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения) используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зон сельскохозяйственного использования не планируется.

7. Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. Развитие зон специального назначения не планируется.

| №пп | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |
| 1 | Развитие жилой зоны: |  |
|  | 1.1. | Развитие сложившихся жилых зон на территории населенного пункта преимущественно за счет реконструкции, в основном, существующей малоценной и ветхой малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками. |
|  | 1.2. | Обеспечение удобных связей жилья с основными объектами социального и культурно-бытового обслуживания. |
| 2 | Развитие общественно-деловой зоны: |  |
|  | 2.1 | Развитие сложившихся общественных центров общепоселенческого значения на территории с. Шишовка. |
|  | 2.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% . |
| 3 | Развитие производственной зоны: |  |
|  | 3.1. | Инвентаризация и упорядочение территорий в целях рационального использования производственных зон. |
| 4 | Развитие рекреационной зоны: |  |
|  | 4.1 | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений на территории населенного пункта. |
|  | 4.2 | Создание и поддержание участков рекреационного озеленения во всех частях населенного пункта. |

2.3.2. Градостроительное зонирование

Функциональные зоны в существующих границах населенного пункта Шишовского  сельского поселения определены по фактическому использованию.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Градостроительное зонирование согласно ст.1 ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

После утверждения Генерального плана в плане его реализации согласно ст. 30-32 ГрК РФ для Шишовского  сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке правил землепользования и застройки устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ст.1 пос.7 ГрКРФ). В границах населенного пункта (ст. 35, пос.2 ГрК РФ) могут определяться следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

-зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

-зоны жилой застройки иных видов;

-общественно-деловые зоны;

-зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

-рекреационные зоны;

-зоны специального назначения;

-иные территориальные зоны.

В соответствии с ч.1 ст. 31 ГрК РФ подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения, с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселения.

В соответствии со ст. 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Перечень мероприятий по градостроительному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документа градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки Шишовского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного Кодекса РФ. | Первая очередь |

2.3.3.Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Шишовского  сельского поселения положена идея повышения интенсивности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития территорий. Оптимальный выбор направления развития Шишовского  сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии со ст.1 пос.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Шишовского  сельского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок генерального плана в 2030 г.

В композиционном решении проекта учитываются как существующая градостроительная ситуация так и современные нормативные требования. Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённого пункта.

Важным структурным элементом сельского населенного пункта является общественный центр, на его территории необходимо обеспечить планировочную и композиционную связь расположения общественных зданий.

На перспективу необходимо:

• Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов населенного пункта, расположенных на территории поселения;

• Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

• Сформировать структуру общественных центров в соответствии со сложившимся транспортным каркасом на территории населенного пункта Шишовского  сельского поселения;

• При реконструкции и формировании застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию;

• Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения имеющихся свободных территорий в границах населенного пункта;

Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и функциональному зонированию Шишовского  сельского поселения отображены на схеме 1.

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., к полномочиям администрации сельского поселения относится сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Для объектов культурного наследия регионального значения не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |
| 2 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2.

2.5. Предложения по размещению на территории Шишовского  сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

Водоснабжение.

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Шишовского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. ,   где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквар-тирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 - 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесу- точный | максимально-суточный К=1,2 |
| Шишовское СП, население 1,251 тыс.чел | - 1,251 | 300 230 | - 265,42 | - 318,50 |
| Поливочные нужды | 1,251 | 70 | 87,58 | 105,08 |
| Итого |  |  | 353,00 | 423,58 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Шишовское СП, население 1,154 тыс.чел | - 265,42 | - 318,50 |
| Поливочные нужды | 80,78 | 96,95 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 26,54 | 31,85 |
| Итого | 372,74 | 447,30 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Для расчёта принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает 95%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Реконструкцию существующих водопроводов, в точках подключения новых районов, а также водопроводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов соцкульбыта.

Водоотведение

Проектные решения

Проектные решения канализации Шишовского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого Генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквар-тирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 - 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесу- точный | максимально-суточный К=1,2 |
| Шишовское СП, население 1,251 тыс.чел | - 1,251 | 300 230 | - 265,42 | - 318,50 |
| Итого |  |  | 265,42 | 318,50 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Шишовское СП, население 1,154 тыс.чел | - 265,42 | - 318,50 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 26,54 | 31,85 |
| Итого | 291,96 | 350,35 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Схема канализации

Система канализации в  сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по сокращению объёмов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов соцкультбыта.

Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в таблице.

| Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 1154 х 300 м3/год | 346,2 тыс.м3/год | 173,1 м3/час |
| Существующие предприятия и соцкультбыт |  | Нет данных | Нет данных |
| Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Итого: |  | 346,2 тыс.м3/год | 173,1 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 346,2 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- газоснабжение улиц Гагарина, Большая  Советская в с. Шишовка (согласно областной целевой программе «Газификация Воронежской области на 2010-2015 годы» протяжённость газопровода составит 1,7 км);

- строительство ШРП для блочных газовых котельных.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла:

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельском населенном пункте и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется реконструкцию изношенных сетей теплотрасс и строительство газовых котельных для проектируемых объектов соцкульбыта.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Электроснабжение.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2% в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице.

| Наименование потребителей | Численность населения (чел) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Сохраняемый жилой фонд | Новое строительство |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1251 | 1154 | - | 485834 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 97166,8 |
| Всего по поселению: | - | - | - | 583000,8 |
| С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 466400,6 |

Годовое потребление электроэнергии составит 0,466 млн кВт. час.

В связи с изношенностью оборудования на трансформаторных подстанциях, составляющей около 90%, предложения по развитию сетей включают замену опор и трансформаторных подстанций.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием современной бытовой техники, отличающейся повышенным электропотреблением, и увеличением пиковых нагрузок.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Связь.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Загрузка сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98% от общей ёмкости.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

2.5.2. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры (в ред. решений СНД от 18.06.2020 г. №200)

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения,  осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности и благоустройство существующих остановочных павильонов.

Улицы населенного пункта нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

На расчетный срок предусматривается устройство подъезда с асфальтированным покрытием к запроектированным контейнерным площадкам для сбора и временного накопления отходов.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Шишовского  сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт 4 км улично-дорожной сети на территории сельского поселения. | Первая очередь |
| 2. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенного пункта сельского поселения. | Расчетный срок |
| 3. | Строительство трёх остановок общественного транспорта. | Первая очередь |
| Инвестиционные проекты |  |  |
| 4. | Строительство автомобильной дороги с твёрдым покрытием 2,8 км до участка, резервируемого под строительство животноводческого комплекса КРС «Шишовка». | Первая очередь |
| 5. | Строительство автомобильной дороги 4,1 км с твёрдым покрытием до проектируемого скотомогильника. | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме 3.

2.5.3. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённого пункта, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Помимо этого требуется увеличение муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов (детей инвалидов), молодых специалистов и молодых семей. По мере включения льготных категорий граждан в федеральные и областные программы по улучшению жилищных условий, возможно выделение земельных участков для строительства жилых домов.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

Перечень мероприятий  по обеспечению Шишовского  сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требовании экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры | Первая очередь |
| 2. | Развитие муниципального жилого фонда | Первая очередь |
| 3. | Комплексное благоустройство жилых кварталов | Первая очередь |
| 4. | Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам), в частности выделение земельных участков для строительства таких домов. | Первая очередь- Расчетный срок |
| 5. | Увеличение объемов жилого фонда с 23,8 тыс.кв. м до 25,3 тыс.кв. м. | Расчетный срок |
| 6. | Рост жилищной обеспеченности с 19 кв.м/чел до 25,8 кв.м/человека. | Расчетный срок |

2.5.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства (в ред. решений СНД от 18.06.2020 г. №200)

Генеральным планом зарезервированы земельные участки под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, которые могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для малого предпринимательства.

Кроме того, для создания специализированных малых предприятий можно использовать территории бывших животноводческих ферм, с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, утверждена целевая областная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Резервирование участка общей площадью 10 га с целью размещения свиноводческого комплекса в Шишовском сельском поселении: участок №1-10 га (СЗЗ-100м). | Первая очередь |
| 2. | Резервирование участка общей площадью 42,6 га с целью строительства комплекса по откорму КРС на 1000 голов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 III класс санитарной классификации. | Первая очередь |
| 3. | Освоение участка, расположенного в восточной части кадастрового квартала 36:02:5400010, общей площадью 163,13 га с целью размещения животноводческого комплекса КРС «Шишовка» мощностью 3300 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3600 голов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 I класс санитарной классификации. | Первая очередь |

Примечание: Для указанных проектируемых объектов необходимо установление санитарно-защитной зоны в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018).
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Однако наряду с муниципальным возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, то есть развитие сети кафе, предприятий торговли, досуговых предприятий по мере возникновения в них потребности с застройкой села и комплексным освоением включаемых земельных участков.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| №№ | Наименование мероприятия | Последовательность реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство дома быта на 10 рабочих мест; | Первая очередь |
| 2. | Проектирование и строительство пожарного депо на две машины; | Первая очередь |
| 3. | Проектирование и строительство детского летнего лагеря «Солнышко»; | Первая очередь |
| Мероприятия в отношении объектов капитального строительства районного уровня собственности |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы; | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 1, 9, 11.

2.5.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства сельских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенного пункта поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 1 | Благоустройство и устройство зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенного пункта. | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территории существующих парков культуры и отдыха, а так же участков, прилегающих к общественным зданиям. | Первая очередь |
| 3 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам сельского населённого пункта. | Первая очередь |
| 4 | Нормативное озеленение улиц в пределах существующей и новой застройки. | Первая очередь |
| 5 | Нормативное озеленение участков производственной застройки 10-15% территории. | Первая очередь |
| 6 | Благоустройство существующего сквера площадью 0,5 га: - строительство детской площадки; - благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий; - организация спортивной площадки; - очистка территории; - устройство малых форм; - устройство площадок для сбора мусора; - озеленение территории. | Первая очередь |
| 7 | Организация зон рекреации сезонного использования с устройством пляжей, строительством спасательной станции, лодочной пристани, оборудованием мест для рыбной ловли на берегу реки Битюг. | Первая очередь |
| 8. | Устройство территории парка площадью 1 га в с. Шишовка. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схеме 1.

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора мусора и местами захоронения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относится организация сбора мусора и вывоза бытовых отходов и мусора. Также к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения (сроком реализации 2011 г.) | Первая очередь |
| 2 | Устройство площадок для сбора твердых бытовых отходов на территории новой застройки и проектируемых рекреационных зон. | Первая очередь |
| 3 | Строительство в с. Шишовка контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигон ТБО, расположенный на территории Бобровского района | Первая очередь |
| 4 | Благоустройство территории кладбищ: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 5 | Выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок. | Первая очередь |
| 6 | Рекультивация территории законсервированного скотомогильника. | Расчетный срок |
| 7 | Строительство скотомогильника в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного кодекса РФ и «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». | Расчетный срок |

Места размещения объектов специального назначения на схемах 1, 3.

3. Экологические проблемы и пути их решения.

Природоохранные мероприятия

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

По комплексу метеофакторов территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы – ПЗА (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой). В связи с особенностью климата в разные периоды года в ней создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Промышленный комплекс в поселении не развит. Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников незначительна.

В Шишовском сельском поселении проходят дороги регионального значения. Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

Загрязнение воздушного бассейна в районе газопровода высокого давления осуществляется в результате стравливания газа  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий  является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

По данным областного информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, основными веществами, контролируемыми во всех мониторинговых точках, являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, свинец, фенол, формальдегид. Превышения гигиенических нормативов в мониторинговых точках в поселении не отмечались.

Состояние водного бассейна

Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен реками Битюг, Березовка, Лог Левый, Лог Крушинов, а также безымянным водотоком, пойменными озерами и прудами

Качественный состав воды рек и водоемов  формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность рек поселения – пониженная.

Основными источниками загрязнения рек и водоемов  в сельском поселении являются хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). В поселении очистных сооружений нет. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляются в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ в водоемы, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории. Одним из возможных источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 3 артезианских скважин, 3 действующих  водозаборов и 3 водонапорных башен Рожновского. Общая протяженность сети составляет 12 км. Износ водопроводных сетей - 95%.

Неудовлетворительное состояние водопровода, использование колодезной воды незащищенных водоносных горизонтов является причиной потребления питьевой воды в сельском поселении низкого качества.

Состояние почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой волнистой суглинистой равниной с черноземами типичными и выщелоченными с  врезанной овражно-балочной  сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Овражно-балочные насаждения создают на откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

По данным Управления ветеринарии Воронежской области в Шишовском сельском поселении расположены действующий скотомогильник и закрытый скотомогильник. Размер СЗЗ действующего скотомогильника у села Шишовка не соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Твердые бытовые отходы

В сельском поселении захоронение отходов осуществляется на свалке ТБО. Свалка оказывает негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны.

Оценка природно-территориального комплекса

Система особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения имеется 1 памятник природы – «Битюгские дебри».

Памятники природы регионального значения репрезентативно представляют ландшафтно-ресурсный потенциал региона, редкие и реликтовые природные объекты.

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

Леса естественного и искусственного происхождения на территории сельского поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

По Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ все леса поселения относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Лесной фонд на территории сельского поселения.

На территории действует Вислинское участковое лесничество Хреновского ЛХТ. Основным направлением деятельности лесничества является лесовосстановление (производство лесных культур). Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Иные леса на территории  сельского поселения.

Леса, расположенные на землях поселения предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В целях защиты лесов на землях  поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для сельского поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ)  на реках Битюг, Березовка составляет 200м, на реках Лог Левый, Лог Крушинов, на безымянном водотоке - 100м. Ширина водоохранной зоны озер, за исключением озер, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В водоохранной зоне рек РФ допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафтов территории Шишовского сельского поселения сводятся к следующему:

- мелиорация грунтов;

- борьба с засолением;

- фитомилиорация;

- борьба с эрозионно-оползневыми процессами.

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут предприятия и автодороги Шишовского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.   Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов.

- Строительство в селе Шишовка контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО Бобровского района.

- Рекультивация свалки ТБО.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения.

- Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Шишовского сельского поселения являются:

- ключевые территории - памятник природы «Битюгские дебри» и лесные территории Вислинского участкового лесничества Хреновского ЛХТ.;

- транзитные зоны - водоохранная зона вдоль рек Битюг, Березовка, Лог Левый, Лог Крушинов, а также вдоль безымянного водотока;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодия;

- буферные зоны - защитные лесные насаждения.

4 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера

В Шишовском сельском поселении Бобровского муниципального района наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам сельского поселения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах;

- на объектах системы газораспределения.

B настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения.

    - Анализ возможных последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах

В сельском поселении расположена АЗС.  На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Для хранения топлива используются подземные резервуары.

Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с  разрушением автоцистерны, доставляющей топливо.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волны взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на автоцистерне с нефтепродуктами проведена в п.п. 4.1.2.1.

4.1.2 Анализ возможных последствий аварий на транспортных

коммуникациях

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному транспорту, перевозящему химически опасные вещества и взрывоопасные вещества.

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном транспорте приведены в таблице.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |

#### 4.1.2.1 Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

По территории сельского поселения проходит автодорога регионального значения 20 ОП РЗ КВ 1-0 Анна-Бобров, по которой может осуществляться транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3).

Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара

разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3

| Показатели |  | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т |  | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т |  | 1,9 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |  |
| ΔР=320 кПа |  | 18,6 | – | – |
| ΔР=160 кПа |  | 25,6 | – | – |
| ΔР=128 кПа |  | 28,5 | – | – |
| ΔР=96 кПа |  | 32,9 | – | – |
| ΔР=80 кПа |  | 36,1 | – | – |
| ΔР=64 кПа |  | 40,7 | – | – |
| ΔР=48 кПа |  | 47,7 | – | – |
| ΔР=32 кПа |  | 60,6 | – | – |
| ΔР=16 кПа |  | 95,4 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) |  | 234 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м |  | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м |  | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с |  | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 |  | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м |  | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): |  | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): |  | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): |  | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): |  | – | 486,2 | 57,5 |
| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |  |  |  |  |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от

расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляет 46,6 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,01*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 5,3*10-7 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке

нефтепродуктов (бензина)

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Шишовского сельского поселения показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4.1.3  Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы

газораспределения

В настоящее время газоснабжение Шишовского сельского поселения  Бобровского района развивается на базе природного газа высокого давления через ГРП Шишовка от ГРП Чесменка и ГРП Коршево. Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПа;

II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРП и 3 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации надземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 1,2 МПа;

- диаметр 150 мм;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации надземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения истекаемого газа, при этом длина факела может достигать 45 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,2 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела (дальность прямого огневого воздействия газовой струи в горизонтальной проекции) может достигать 7,4 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

  - Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

4.2.1 Геологические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Шишовского сельского поселения  уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

На территории сельского поселения выявлены опасные экзогенные геологические процессы: овражная и балочная эрозия, просадочные явления в лессовых грунтах.

4.2.2 Гидрологические опасные явления

В сельском поселении зона затопления паводком 1% обеспеченности не зафиксирована.

4.2.3 Метеорологические опасные явления

Территория Шишовского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +38оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС.

Территория сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

  - Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения Бобровского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

В таблице приведен перечень электросирен, размещенных в Бобровском муниципальном районе

Перечень электросирен, размещенных  в Бобровском муниципальном районе

| № п.п. | Количество и тип | Место установки | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 шт. С-40 | ЗАО ЗРМ «Бобровский» | г. Бобров, ул. Алексеевского, 14 |
| 2 | 1 шт. С-40 | ОАО «Геркулес» | г. Бобров, ул. Гоголя, 53 |
| 3 | 1 шт. С-40 | ООО АПК «Русич» | г. Бобров, ул. 22 Января, 1 А |

Организация оповещения сельских жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованными громкоговорящими устройствами, выделяемыми по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

  - Проведение аварийно – спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24 к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

  - Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории Шишовского сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение лесов и травяного покрова.

В Шишовском сельском поселении пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений пожарной части, расположенной в г. Боброве.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

  - Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения.

В систему здравоохранения Шишовского сельского поселения входит  амбулатория в с. Шишовка.

- Приложение

| Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью Воронежской области и расположенных на территории Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование недвижимости | Балансодержатель | Район | Адрес | Площадь общая | БТИ литер | Характеристика недвижимости |
| 1 | САРАЙ | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 76 | 23 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 2 | ПОГРЕБ-САРАЙ | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 76 | 11,7 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 3 | ПОГРЕБ-САРАЙ | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 76 | 11,7 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 4 | СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 76 | 49,8 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 5 | ЛЕТНЯЯ СТОЛОВАЯ | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 78 | 38 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 6 | КУХНЯ | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 78 | 43,4 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 7 | ТУАЛЕТ | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 78 | 5,1 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 8 | КРЫТАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 78 | 59,2 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 9 | СТОРОЖКА | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 78 | 49,3 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 10 | СПАЛЬНЫЙ КОРПУС | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 78 | 132 |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |
| 11 | ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "СОЛНЫШКО" | Государственное областное образовательное учреждение Бобровская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии | Бобровский | Шишовка с, 40 лет Октября ул., 76, 78 |  |  | ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ |

| Перечень объектов недвижимости, расположенных на территории Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области, закрепленных на соответствующем праве за предприятиями и учреждениями областного уровня собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата регистрации | Номер регистрации | Наименование недвижимости | Год постройки | БТИ литер \ Номер на поэтажном плане | Балансодержатель (наименование) | Адрес недвижимости | Площадь общая | Правоустанавливающий документ |
|  |  |  | ВЕТУЧАСТОК |  |  | бюджетное учреждение Воронежской области "Бобровская районная станция по борьбе с болезнями животных" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка | 137,3 | РАСПОРЯЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ № 3-Р ОТ 10.01.2008Г. |
|  |  |  | ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА | 1917 | 1А | неизвестен | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. Большая Советская, 117 а | 339 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ № 850 ОТ 14.08.1995Г. |
|  |  |  | САРАЙ | 1958 |  | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 76 | 23 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |
|  |  |  | ПОГРЕБ-САРАЙ | 1958 |  | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 76 | 11,7 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |
|  |  |  | ТУАЛЕТ | 1997 |  | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 78 | 5,1 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |
|  |  |  | СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | 1958 | 1А (№ помещ. на поэт. плане: 1-3) | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 79 | 40,2 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |
|  |  |  | ЛЕТНЯЯ СТОЛОВАЯ | 1997 | 4А (№ на поэт. плане пом.II: 1) | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 81 | 35,3 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |
|  |  |  | КУХНЯ | 1997 | 3А (№ на поэт. плане пом.I: 1) | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 81 | 31,4 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |
|  |  |  | КРЫТАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА | 1997 | 5А | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 81 | 58,3 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |
|  |  |  | СТОРОЖКА | 1960 | 1А (№ помещ. на поэт. плане: 1-5) | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 81 | 37,9 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |
|  |  |  | СПАЛЬНЫЙ КОРПУС | 1997 | 2А, а (№ помещ. на поэт. плане лит.а: 1, лит.2А: 2-7) | казенное образовательное учреждение Воронежской области "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | Бобровский муниципальный район, с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 81 | 108,9 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3020-1 ОТ 27.12.1991Г. |

| Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Бобровского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) земельного участка | Категоря земель | Площадь земельного участка, га | Регистрация права собственности Воронежской области на земельный участок |  |
|  |  |  |  |  |  | дата | номер |
| 1 | КОУ ВО "Бобровская школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот" | 36:02:4100006:61 | с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 79 | Земли насел.пунктов | 0,3100 | 05.11.2009 | 36 АВ 576674 |
| 2 | КОУ ВО "Бобровская школа-интернат VII-VIII вида для детей-сирот" | 36:02:4100006:62 | с. Шишовка, ул. 40 лет Октября, 81 | Земли насел.пунктов | 0,4000 | 05.11.2009 | 36 АВ 576675 |
| 3 | БУВО "Бобровская райСББЖ" | 36:02:4100013:0033 | с. Шишовка, ул. Солнечная, 1 | Земли насел.пунктов | 0,0500 | в стадии оформления |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,7600 |  |  |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| №п/п |  |  | Наименование |  | Единица измерения |  |  | Современное состояние | I очередь проекта |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего |  | тыс. га |  |  | 10,2 | 10,2 |  | 10,2 |  |
| 1.2 |  |  | Земли населенных пунктов |  | тыс. га |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3 |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | тыс. га |  |  | 6,6 | 6,6 |  | 6,6 |  |
| 1.4 |  |  | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны |  | тыс. га |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.5 |  |  | Земли особо охраняемых территорий |  | тыс. га |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.6 |  |  | Земли лесного фонда |  | тыс. га |  |  | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 |  |
| 1.7 |  |  | Земли водного фонда |  | тыс. га |  |  | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  |
| 1.8 |  |  | Земли запаса |  | тыс. га |  |  | - | - |  | - |  |
| 2 |  |  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Численность населения |  | Чел. |  |  | 1251 | 1192 |  | 1154 |  |
| - |  |  | Численность населения в возрасте моложе трудоспособного |  | Тыс.чел % |  |  | 182/ 15% | 167/ 14% |  | 173/ 15% |  |
| - |  |  | Численность населения в трудоспособном возрасте |  | Тыс.чел % |  |  | 720/ 58% | 704/ 59% |  | 669/ 58% |  |
| - |  |  | Численность населения в возрасте старше трудоспособного |  | Тыс.чел % |  |  | 320/ 26% | 310/ 26% |  | 312/ 27% |  |
| 3 |  | Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд (всего) |  |  |  | Тыс. м.кв. | 23,8 | 25 |  | 25,3 |  |
| 3.2 |  | Новое жилищное строительство |  |  |  | Тыс. м.кв. | - | 1,2 |  | 0,3 |  |
| 3.3 |  | Убыль жилищного фонда |  |  |  | Тыс. м.кв. | - | - |  | - |  |
| 3.4 |  | Сохраняемый жилищный фонд, в т.ч. |  |  |  | Тыс. м.кв. | - | 23,8 |  | 25 |  |
| 3.5 |  | Средняя обеспеченность жилым фондом |  |  |  | м.кв. чел. | 19 | 20,9 |  | 25,8 |  |
| 4 |  |  | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) |  | Мест на детей 0-6 лет |  |  | 35 | 35 |  | 35 |  |
| 4.2 |  |  | Общеобразова-тельные школы: Алфёровская ООШ |  | Мест на детей 7-18 лет |  |  | 93 | 93 |  | 93 |  |
| 4.3 |  |  | ФАП |  | Кол-во посещений/ смена |  |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 4.4 |  |  | Плоскостные сооружения: спортплощадка, футбольное поле |  | Га |  |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 4.5 |  |  | Спортзалы |  | м2 площади пола |  |  | 150 | 150 |  | 150 |  |
| 4.6 |  |  | СДК |  | мест |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  |
| 4.7 |  |  | Библиотеки |  | кол-во мест, кол-во томов |  |  | 8/11000 | 8/11000 |  | 8/11000 |  |
| 4.8 |  |  | Магазины |  | Количество шт/м2 торговой площади |  |  | 5/2627 | 6/3000 |  | 6/3000 |  |
| 4.9 |  |  | Кафе |  | Количество посадочных мест |  |  | 100 | 150 |  | 200 |  |
| 4.9 |  |  | Баня |  | Количество/мест |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 4.10 |  |  | Предприятия бытового обслуживания |  | Рабочих мест |  |  | - | 10 |  | 10 |  |
| 4.11 |  |  | Отделения связи (ОПС) |  | Не менее 1 в каждом поселении |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 4.12 |  |  | Опорный пункт охраны порядка |  | Не менее 1 в каждом поселении |  |  | - | - |  | - |  |
| 4.13 |  |  | Административное здание |  | Не менее 1 в каждом поселении |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 4.14 |  |  | Пожарное депо |  | машин |  |  | - | 1 |  | 2 |  |
| 5 |  |  | Озеленение общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Парки и скверы |  |  | кол-во/га |  | 1/0,5 |  | 2/1,5 |  | 2/1,5 |
| 6 |  |  | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Внешний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Автодороги общего пользования федерального значения |  | кол-во |  |  | - | - |  | - |  |
| - |  |  | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения |  | кол-во/км |  |  | 2/6 | 2/6 |  | 2/6 |  |
| - |  |  | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  | кол-во/км |  |  | -/- | 4/3,5 |  | 4/3,5 |  |
| 6.2 |  | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Дороги с твердым покрытием |  | км |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| - |  | Грунтовые дороги |  | км |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 7 |  |  | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Водопотребление |  | м.куб./сут |  |  | 60 | 300 |  |  |  |
| - |  |  | Протяженность сетей |  | км |  |  | 12 | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населенных пунктов |  |  |  |
| 7.2. |  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Общее поступление сточных вод |  | м.куб./сут |  |  | - | 230 |  |  |  |
| - |  |  | Протяженность сетей |  | км |  |  | - | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населенных пунктов |  |  |  |
| 7.3. |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Общий расход тепла |  | МВт Гкал/ч |  |  | 8,27 7,13 | 7,63 6,58 |  |  |  |
| 7.4. |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Расход газа (всего) |  | Млн. нм.куб/год |  |  | 0,375 | 0,345 |  |  |  |
| - |  |  | Протяженность газопроводов |  | км |  |  | 19,12 | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населенных пунктов |  |  |  |
| 7.5. |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Количество понизительный подстанций 10, 35, 110 кВ |  | шт |  |  | 2 | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населенных пунктов |  |  |  |
| 7.9. |  |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Количество телефонных подстанций |  | шт |  |  | 1 | Планируется реконструкция существующих АТС с установкой современного, более емкого оборудования |  |  |  |
| - |  |  | Общая емкость фиксированной связи/количество подключаемых точек |  | шт |  |  | 200\16 | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населенных пунктов |  |  |  |